力帆摩托车诊断仪技术要求

一:功能要求
1、支持德尔福与联合电子两个摩托车电喷系统，并有可升级空间应对将来新的      电喷系统。

2、读取系统信息（读取ECU版本信息）。
3、读取数据流（读取ECU各种传感器参数值）。

4、冻结数据（锁定动态数据便于查看）。
5、读取故障码（读取ECU存储的故障码，并对其分析），故障码子项应分为历史故障与当前故障。
6、清除故障码（清除ECU存储的故障码）。
7、开机界面显示力帆LOGO。

二：技术参数

| 电源 | DC10-15V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 250mA |
| 屏幕 | 160*105液晶显示屏/2.8寸亚克力面板（参考） |
| 键盘 | 11薄膜键盘/硅胶键盘（参考） |
| 存储温度 | -10℃至55℃ |
| 操作温度 | 0℃至70℃ |
| 湿度 | <90 |
| 升级端口 | USB端口（见附近图纸） |
| 通讯端口 | COM口（见附近图纸） |
| 支持语言 | 中文、 英文 |